写入EXCEL:
On Error Resume Next 

Dim objExcelApp,objExcelBook,objExcelSheet,objExcelAsk

Dim fso

Dim sheetname,filepath,template



template = HMIRuntime.ActiveProject.Path & "\USRFILE\template_test.xlsx"
'模板文件的路径和名称


filepath=HMIRuntime.ActiveProject.Path& "\Report\" & Now2SQLDate() & ".xlsx" '文件的路径全名


sheetname="Sheet1"    '工作表名称


HMIRuntime.Trace vbCrlf & "filepath=" &filepath

Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")'创建文件对象模型


If (fso.FileExists(template)) Then
'判断模板文件是否存在，如果不存在，提示需要创建模板文件



Set objExcelApp =CreateObject("Excel.Application") '创建表格对象模型




objExcelApp.Visible=True
'设置表格对象可见，不可见=False



If (fso.FileExists(filepath)) Then '判断文件是不是存在




objExcelApp.Workbooks.Open  filepath
'如果存在打开该文件，



Else




objExcelApp.Workbooks.Open  template
'如果存在打开该文件，



End If



objExcelApp.Worksheets(sheetname).Activate '激活工作表格



Dim i



For i=1 To 4




objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(i+1,2).value = HMIRuntime.Tags("TEST_R" & i ).Read
'循环方式写入4个变量



Next



'如果不用循环方式可以采用如下格式：



'objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(2,2).value = HMIRuntime.Tags("TEST_R1").Read



'objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(3,2).value = HMIRuntime.Tags("TEST_R2").Read



'objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(4,2).value = HMIRuntime.Tags("TEST_R3").Read



'objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(5,2).value = HMIRuntime.Tags("TEST_R4").Read



If (fso.FileExists(filepath)) Then '判断文件是不是存在




objExcelApp.ActiveWorkbook.save '如果存在，说明文件已经打开，直接保存



Else




objExcelApp.ActiveWorkbook.SaveAs filepath '如果不存在，说明文件是新建的，需要另存为



End If



objExcelApp.Workbooks.Close '退出工作簿



objExcelApp.Quit '表格模型退出



Set objExcelApp= Nothing'释放资源



Set fso=Nothing'释放资源



Else



Msgbox "表格模板文件未找到，请创建模板文件！"


End If

If Err.Number<>0 Then


MsgBox ("脚本执行错误，请联系工程师检查处理!" & vbCrlf & "Error # " & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description)


Err.Clear    ' Clear the error.

End If

自EXCEL中读
On Error Resume Next 

Dim objExcelApp,objExcelBook,objExcelSheet,objExcelAsk

Dim fso

Dim sheetname,filepath


filepath=HMIRuntime.ActiveProject.Path& "\Report\" & Now2SQLDate() & ".xlsx" '文件的路径全名


sheetname="Sheet1"    '工作表名称

Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")'创建文件对象模型


If (fso.FileExists(filepath)) Then



Set objExcelApp =CreateObject("Excel.Application") '创建表格对象模型




objExcelApp.Visible = False
'设置表格对象可见，不可见=False




objExcelApp.Workbooks.Open  filepath
'如果存在打开该文件，




objExcelApp.Worksheets(sheetname).Activate '激活工作表格



Dim i



For i=1 To 4




HMIRuntime.Tags("TEST_R" & i+4 ).Write  objExcelApp.Worksheets(sheetname).cells(i+1,2).value



Next



objExcelApp.ActiveWorkbook.save '如果存在，说明文件已经打开，直接保存



objExcelApp.Workbooks.Close '退出工作簿



objExcelApp.Quit '表格模型退出



Set objExcelApp= Nothing'释放资源



Set fso=Nothing'释放资源



Else



Msgbox "表格模板文件未找到，请创建模板文件！"


End If

If Err.Number<>0 Then


MsgBox ("脚本执行错误，请联系工程师检查处理!" & vbCrlf & "Error # " & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description)


Err.Clear    ' Clear the error.

End If

