2. 通信协议格式

串口通信速率9600bps，8位数据位，1个结束位，无校验位。

本系统使用ASCII编码方式，主机与从机均遵从如下通信帧格式。

2.1主机向从机下发命令

表 1 命令格式

|  | 帧起始符/1B | 从机地址/2B | 写变量 /2B | 数据域 /N*2B | LRC校验 /2B | 帧结束符/2B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容示例 | ‘:’ | “0E” | “01” | “084C” | LRC= (0x0E+0x01+0x08+0x4C)补码 =(0x63)补码=0x9D | <CR>+<LF> |  |
| 取值 | 0x3A | 0x30, 0x45 | 0x30, 0x31 | 0x30, 0x37, 0x34, 0x43 | 0x39, 0x44 | 0x0D, 0x0A |  |

其中，从机地址即为本组合代号，D14组合为ASCII字符0E，占2个字节。

LRC校验为从机地址到数据域所有16进制值的和（舍弃进位），再转换为ASCII字符，下同。

2.2从机向主机反馈响应数据

1）正常接收响应

表 2 正常接收响应格式

|  | 帧头/1B | 从机地址/2B | Varadd/4B | LRC/2B | 帧尾标志/2B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容示例 | ":" | "0E" | "0201" | LRC= (0x0E+0x02+0x01)补码=(0x11)补码=0xEF | "\r" | "\n" |
| 取值 | 0x3A | 0x30, 0x45 | 0x30, 0x32, 0x30, 0x41 | 0x45, 0x46 | 0x0D | 0x0A |

2）异常接收响应

表 3 异常接收响应格式

|  | 帧头/1B | 从机地址/2B | 功能代码/2B | 错误信息/2B | LRC/2B | 帧尾标志/2B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容示例 | ":" | "0E" | "01" | “01” | LRC= (0x0E+0x01+0x01)补码=(0x09)补码=0xF0 | "\r" | "\n" |
| 取值 | 0x3A | 0x30, 0x45 | 0x30, 0x32, 0x30, 0x41 | 0x30, 0x31 | 0x46, 0x30 | 0x0D | 0x0A |

错误信息定义如下：

表 4 错误信息列表

| 序号 | 宏定义 | 名称 | 取值 （十进制） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ERR_FUNCODE | 不合法的功能代码 | 01 | 从机接收的是一种不能执行的功能代码 |
| 2 | ERR_DATA | 不合法的数据 | 03 | 数据域的值是从机不允许的值 |
| 3 | ERR_FAILURE | 从机设备故障 | 04 | 从机执行主机请求的动作时出现不可恢复的错误 |
| 4 | ERR_ACK | 确认 | 05 | 从机已接收请求处理处理，但需要较长处理时间，为避免主机出现超时错误而发送该确认响应。“执行子任务”命令的响应即按此机制实现 |
| 5 | ERR_BUSY | 从设备忙 | 06 | 从机整忙于处理一个长时间程序命令，请求主机在从机空闲时再发送信息。 |
| 6 | ERR_LCR | LRC校验失败 | 12 | 从机收到的信息中LRC校验失败。 |
| 7 | ERR_FMT | 帧格式错误 | 13 | 从机收到了错误的帧格式，一般是从机收到了起始符但没有收到结束符，或收到结束符之前又收到了新的起始符 |

3.功能协议详述

表 5 功能汇总

| 功能名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 气压通道选择 | 选择66kgf/cm2气压通道 |
|  | 选择30kgf/cm2气压通道 |
| 气压输出启动 | 启动设置气压通道输出 |
| 气压输出停止 | 停止气压通道输出 |
| 放气 | 启动放气，放气完成后自动停止 |

3.1气压通道选择

应用流程：

上位机下发命令，下位机接收后返回接收应答响应数据，接收-响应的时间间隔须小于0.5s。

a.上位机至下位机（命令）

表 6 气压通道选择命令格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | 写变量 | 数据域 |  | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Varadd | Varval |  |  |  |
| 长度 | 1B | 2B | 2B | 4B | 8B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "06" | "0101"/"0201" | "00000000" |  | "\r" | "\n" |

其中，Varadd“0101”为选择66kgf/cm2气压通道，“0201”为选择30kgf/cm2气压通道。

b.下位机至上位机（应答）

执行成功返回：

表 7 正常接收响应格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | Varadd | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 2B | 4B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "0101"/"0201" |  | "\r" | "\n" |

执行出错返回：

表 8 异常接收响应格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | 功能代码 | 错误信息 | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "01" | 见章节2.2 |  | "\r" | "\n" |

3.2气压输出启动

应用流程：

上位机下发命令，下位机接收后返回接收应答响应数据，接收-响应的时间间隔须小于0.5s。

a.上位机至下位机（命令）

表 9 气压输出启动命令格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | 写变量 | 数据域 |  | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Varadd | Varval |  |  |  |
| 长度 | 1B | 2B | 2B | 4B | 8B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "06" | "0002" | "00000000" |  | "\r" | "\n" |

b.下位机至上位机（应答）

执行成功返回：

表 10 正常接收响应格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | Varadd | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 2B | 4B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "0002" |  | "\r" | "\n" |

执行出错返回：

表 11 异常接收响应格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | 功能代码 | 错误信息 | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "02" | 见章节2.2 |  | "\r" | "\n" |

3.3气压输出停止

应用流程：

上位机下发命令，下位机接收后返回接收应答响应数据，接收-响应的时间间隔须小于0.5s。

a.上位机至下位机（命令）

表 12 气压输出停止命令格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | 写变量 | 数据域 |  | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Varadd | Varval |  |  |  |
| 长度 | 1B | 2B | 2B | 4B | 8B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "06" | "0003" | "00000000" |  | "\r" | "\n" |

b.下位机至上位机（应答）

执行成功返回：

表 13 正常接收响应格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | Varadd | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 2B | 4B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "0003" |  | "\r" | "\n" |

执行出错返回：

表 14 异常接收响应格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | 功能代码 | 错误信息 | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "03" | 见章节2.2 |  | "\r" | "\n" |

3.4放气

应用流程：

上位机下发命令，下位机接收后返回接收应答响应数据，接收-响应的时间间隔须小于0.5s。

a.上位机至下位机（命令）

表 15 放气命令格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | 写变量 | 数据域 |  | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Varadd | Varval |  |  |  |
| 长度 | 1B | 2B | 2B | 4B | 8B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "06" | "0004" | "00000000" |  | "\r" | "\n" |

b.下位机至上位机（应答）

执行成功返回：

表 16 正常接收响应格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | Varadd | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 2B | 4B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "0004" |  | "\r" | "\n" |

执行出错返回：

表 17 异常接收响应格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | 功能代码 | 错误信息 | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "04" | 见章节2.2 |  | "\r" | "\n" |

3.5 气压数据读取

应用流程：

上位机下发命令，下位机接收后返回接收应答响应数据，应答数据包含舵机供气箱输入和输出气压数据，接收-响应的时间间隔须小于0.5s。

a.上位机至下位机（命令）

表 15 气压读取命令格式

| 名称 | 帧头 | 从机地址 | 写变量 | 数据域 |  | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Varadd | Varval |  |  |  |
| 长度 | 1B | 2B | 2B | 4B | 8B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0E" | "09" | "0005" | "00000000" |  | "\r" | "\n" |

b.下位机至上位机（应答）

执行成功返回：

表 16 正常接收响应格式

| 名称 | 帧头 |  | 输入气压 |  | 输出气压 |  | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通道 | 气压参数 | 通道 | 气压参数 |  |  |  |
| 长度 | 1B | 4B | 2B | 8B | 2B | 8B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0C05" | "01" | "XXXXXXXX" | "02" | "XXXXXXXX" |  | "\r" | "\n" |

其中，输入气压为舵机供气箱气源压力，输出气压为舵机供气箱输出的66（或30）kgf/cm2气压。

LRC校验范围为从"0C"（含）至LRC之前的所有数据。

执行出错返回：

表 17 异常接收响应格式

| 名称 | 帧头 |  |  |  |  |  | LRC | 帧尾标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 1B | 4B | 2B | 8B | 2B | 8B | 2B | 1B | 1B |
| ASC代码 | ":" | "0C05" | "FF" | "00000000" | "FF" | "00000000" |  | "\r" | "\n" |