指针

S7-300/400 PLC寻址方式

一、直接寻址

1、绝对地址

2、符号地址

二、间接寻址

1、存储器间接寻址(包括16位指针与32位指针)

2、寄存器间接寻址(只有32位指针)

存储器间接寻址

- 1、16位指针:用于定时器、计数器、程序块(DB、FC、FB)的寻址,16位指针被看作一个无符号整数(0~65535),它表示定时器(T)、计数器(C)、数据块(DB、DI)或程序块(FB、FC)的号,16位指针的格式如下:

寻址格式表示为:区域标识符[ 16位地址指针]

例如使一个计数器向上计数表示为:

CU C [ MW20 ]

上述指令中,‟C‟为区域标识符,而‟MW20‟为一个16位指针。

例1

//用于定时器

L 1 A I0.0

T MW0 L S5T#10S

A I0.0 →SD T1

L S5T#10S

SD T[MW0]

例2

//用于打开DB块

L 20

T LW20

OPN DB[LW20]

- 2、32位指针:用于I、Q、M、L、数据块等存储器中位、字节、字及双字的寻址,32位的地址指针可以使用一个双字表示,第0位~第2位作为寻址操作的位地址,第3位~第18位作为寻址操作的字节地址,第19位~第31位没有定义,32位指针的格式如下:

存储器32指针仅用于内部区域寻址。

寻址格式表示为:地址存储器标识符[ 32位地址指针]

例如写入一个M的双字表示为:

T MD [ LD0 ]

…MD‟为区域标识符及访问宽度,而‘LD0’为一个32位指针。

32位内部区域指针可用常数表示,表示为P# 字节.位。

如常数P# 10.3为指向第10个字节第3位的指针常数。

若把一个32位整型转换为字节指针常数,从上述指针格式可以看出,应要把该数左移3位(或是乘8)即可。

如:L L#100 //Accu0装入32位整形100

SLD 3 //左移3位

T LD0 //LD0得到P#100.0指针常数

例:DB块间接寻址举例

OPN DB 1 //打开DB1。

OPN DI 3 //打开DB3,最多可以同时打开两个DB块。

L 4 //装载4到累加器1中。

SLD 3 //累加器1中数值左移3位。

T MD 20 //将逻辑操作结果传送到MD20中,MD20包含地址指针为P#4.0。  （100 000）

L P#20.0 //将地址指针P#20.0装载到MD24中。

T MD 24

L 320 //320转换指针为P#40.0并装载到MD28中。

T MD 28

L DBW [MD 20] //装载DB1.DBW4。

L DBW [MD 24] //装载DB1.DBW20。

+I //相加

L DIW [MD 28] //装载DB3.DBW40。

-I //相减。

T DIW 2 //将运算结果传送到DB3.DBW2中。

例:M存储器连续区域操作

L 0

T MW 100

T MD 4 //初始化MW100和MD4。

OPN DB 1 //打开DB1。

L 100 //循环操作的次数,100次。

NEXT: T MW 100 //将循环100次装载到MW100中。

L MW 2 //进行比较的数值存储于MW2。

L DBW [MD 4] //与DB块中存储的值进行比较,开始地址为DBW0。

==I

JC m1 //如果数值相等跳到m1。

L MD 4

L P#2.0

+D

T MD 4 //将地址指针加2(每个相邻的字地址相差2)。

L MW 100

LOOP NEXT //次数减1,跳回next,如果MW100等于0,跳出循环操

作LOOP指令。

m1: FP M 10.0

JCN m2

L MD 4

L P#2.0

/D

+ L#1

T MD 8 //如果数值相当,记录MD4指针的数据,将转换为数组的位置((地

址值/P#2.0)+1)值存储于MD8中。

m2: NOP 0

寄存器间接寻址

定义:通过CPU的地址寄存器AR1和AR2寻址方式称为寄存器间接寻址,分为内部区域间接寻址和交叉区域寻址。AR1、AR2均为32位寄存器,寄存器寻址只使用32位指针。使用寄存器间接寻址方式的程序语句包含以下部分:

指令,地址标识符,地址寄存器标识符,偏移量

- 内部区域寄存器间接寻址

指针格式与存储器间接寻址的32位指针相同,第0位~第2位作为寻址操作的位地址,第3位~第18位作为寻址操作的字节地址,第19位~第31位没有定义,32位指针的格式如下:

间接寻址表示为:存储器标识符[ ARx, 地址偏移量]

如:

L MW [AR1, P#2.0]

…MW‟为被访问的存储器及访问宽度,‟AR1‟为地址寄存器1,‘P#2.0’为地址偏移量。

例:DB块寄存器内部寻址

OPN DB 1 //打开DB1。

LAR1 P#10.0 //将指针P#10.0 装载到地址寄存器1 中。

L DBW [AR1,P#12.0] //将DBW22装载到累加器1中。

LAR1 MD 20 //将存储于MD20中的指针装载到地址寄存器1

中。

L DBW [AR1, P#0.0] //将DBW装载到累加器1中,地址存储于MD20中。

+I

LAR2 P#40.0 //将指针P#40.0 装载到地址寄存器2 中。

T DBW [AR2, P#0.0] //运算结果传送到DBW40中。

例:DI、DO 区寄存器内部寻址

L P#8.7 //装载指向第8 字节第7 位的指针值到累加器1 LAR1 //累加器1中的指针装载到AR1

A I [AR1,P#0.0] // I8.7的信号状态

= Q [AR1, P#1.1] //输出Q10.0

- 2、交叉区域寄存器间接寻址

包含有存储器区域信息的指针,称为交叉区域指针。,交叉区域指针为32位,寄存器间接寻址要使用地址寄存器AR1 或AR2。32位交叉区域指针,左起0~18位格式与32位内部区域指针相同,19~23位,27~30 位未定义,31位为交叉区域指针标识位。

24~26位是存储区域地址标识,8中组合表示8 种存储器区域:

000 表示没有地址区,例如P#12.0;

001 表示输入地址区I,例如P#I12.0;

010 表示输出地址区Q,例如P#Q12.0;

011 表示标志位地址区M,例如P#M12.0;

100 表示数据块(DB)中的数据,例如P#DB

101 表示数据块(DI)中的数据,例如P#DI1.DIX12.0

110 表示区域地址区L,例如P#L12.0;

111 表示调用程序块的区域地址区V,例如P#V12.0;

交叉区域指针格式如下:

交叉区域指针常数表达为:P# 存储器字节. 位（这些都缺少访问宽度）

例如:P#Q10.5 //指向Q区第10字节第5位的指针常数

P#DB1.DBX32.0 //指向DB1区域的第32字节第0位的指针常数

交叉区域寻址表示为:访问宽度[ ARx, 偏移量]

例如:L W [ AR2, P#1.0 ]

…W‟为访问宽度,AR2为地址寄存器2,P#1.0为偏移量。

例1:M存储区

L P#M20.0

LAR1 //将指针P#M20.0放到地址寄存器AR1中

L 1234

T W [ AR1, P#2.0] //将数值1234存到MW22中

例2:I存储区

L P#I0.0

LAR2 //将指针P#I0.0放到地址寄存器AR2中

L W[ AR2, P#0.0 ]

T MW0 //将IW0的状态传送到MW0中

补充举例:

例1:寄存器交叉区域指针位操作位寻址格式

支持I、Q、M、L、DIX、DBX,正确格式如下:

格式1:LAR1 P#I1.1 //AR1=10000001000 (0001001)

交叉指针输入地址1 字节1 位1

=16#81000009

格式2:L P#I1.1

LAR1 // AR1=16#81000009,与前面指令效果相同

格式3:L DW#16#81000009

LAR1 // AR1=16#81000009(P#I1.1),同上

格式4:L DW#16#81000009

T MD0

LAR1 MD0 // AR1=16#81000009(P#I1.1),同上

格式5:A [AR1,P#1.2] //相当于A I2.3

格式6:L DW#16#82000009 =100000100000 (0001001)

LAR1 交叉指针输入地址Q 字节1 位1

A [AR1,P#1.2] //相当于A Q2.3

例2:寄存器交叉区域指针装载指令(L)寻址格式

支持IB,IW,ID,DBB,DBW,DBD,DIB,DIW,DID,PIB,PIW,PID。正确格式如下: LAR1 P#I1.0

L B[AR1,P#1.0] //相当于L IB2

L W[AR1,P#1.0] //相当于L IW2

L D[AR1,P#1.0] //相当于L ID2

例3:寄存器交叉区域指针传送指令(T)寻址格式

LAR1 P#Q1.0

L B[AR1,P#1.0] //相当于T QB2

L W[AR1,P#1.0] //相当于T QW2

L D[AR1,P#1.0] //相当于T QD2

例4:寄存器内部区域指针与交叉区域指针混用

当两者混用时,地址区域由内部区域的地址区域为准:

LAR1 P#I1.0 //虽然AR1=P#I1.0

L QB[AR1,P#0.0] //但是地址区域以内部地址区域的“Q”为准,指令结果

//相当于L QB1

使用32位间接寻址时注意事项(包括存储器32位寻址及寄存器寻址)

1>对于字节、字、双字的寻址,存储器中的指针必须要为8的整数倍。

例:L DBB[MD0] //如果MD0=P#1.3=11,不是8的整数倍,则CPU将报

//错停机

2>对于间接寻址务必考虑存储器中所有出现的数值对寻址结果的影响。

例:L MD[MD0] //MD0中务必为双整数数据,程序中务必不能送其他数T DBD0 //据类型到MD0,例如浮点数

T DBD[DBD0] //如果DBD0=0,这种引用格式容易引起混乱

3>对于字节寻址,存储器每次至少增加8,对于字寻址,存储器每次至少增加16,对于双字寻址,存储器每次至少增加32,否则容易造成访问地址重复错误。

例:OPN DB1

L 0

T MD0 //初始化MD0

L 1

T DBW[MD0] //将1送至DBW0

L 8

L MD0

+D

T MD0 //MD0增加8

L 2

T DBW[MD0] //将2送至DBW1。注意:MD0此时为一个地址指针,

//而不再是数字8。DBW0与DBW1的共有部分为DBB1,

//将与前面的将1送至DBW0冲突

NOP0

FB/FC的指针参数传递

在使用FB/FC形参传递指针参数时,16位、32位指针是可用的,但POINTER与ANY 指针类型也是常见的类型。

1、16指针用于参数传递

例如:

//编写一个FC,作用是启动条件满足后延时3秒输出闭合信号

//定义FC的形参如下:

//程序如下:

L #Pointer16

T LW 0 //将16位指针装入LW0

A #Start //Start参数= True时

L S5T#3S //计时3秒

SD T [LW 0]

A T [LW 0] //计时器计时到

= #Motor //输出Motor = True

2、32指针用于参数传递

例如:

编写一个FC,作用是将输入DB块指定的区域(实数) 求出平均值

定义形参如下:

//程序如下:

L #DB_No

T LW 0 //装载DB块号至LW0

OPN DB [LW 0] //并打开该DB块

L #Data_1st

T LD 2 //装载第一个要计算的实数的32指针至LD2

L 0

T LD 8 //将'和'初始为0

L #Len //长度

NEXT: T LW 6 //实数的个数装载至LW6, 并且进入一个LOOP循环L DBD [LD 2] //读取LD2指针位置的实数

L LD 8

+R //与'和'相加

T LD 8 //结果存到'和'中

L LD 2 //装入指针

L P#4.0

+D //指针加4个字节

T LD 2 //结果仍存入LD2,此时LD2指针指向下一个实数

L LW 6 //循环计数

LOOP NEXT //LOOP循环的结束

L #Len //将实数个数由INT转成REAL

ITD

DTR

T LD 12

L LD 8 //'和'除以实数格式的实数个数

TAK

/R

T #Average_out //得到平均值,通过Average_out输出

- 3、POINTER数据类型及参数传递

POINTER是一种用于传递指针的形参数据类型,长度为6个字节, 即

BYTE0~BYTE1存储数据块号(或者0),

BYTE2存储存储区域类型,

BYTE3~BYTE5存储具体地址。也可以将BYTE2~BYTE5看成是一个DWORD类型的指针地址。

BYTE0~BYTE1

POINTER用于向被调用的函数FC及函数块FB传递复合数据类型(如ARRAY,STRUCT及DT等)的实参。在被调用的函数FC及函数块FB内部可以间接访问实参的存储器。

格式如下:

BYTE4-5

BYTE3

BYTE2

BYTE2

例1:P#DB1.DBX1.1的POINTER构成

BYTE0 BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5

16#0 16#1 16#84 16#0 16#0 2#00001001

说明:数据块号=1,存储区域为DB(16#84),地址为1.1(2#1001)

例2:P#M2.0的POINTER构成

BYTE0 BYTE1 BYTE2 BYTE3 BYTE4 BYTE5

16#0 16#0 16#83 16#0 16#0 2#00010000

说明:数据块号=0,存储区域为M(16#83),地址为2.0(2#10000)

- 4、ANY数据类型及参数传递

ANY是一种用于传递指针的形参数据类型,可视为POINTER类型的扩展,较POINTER类型为复杂,长度为10个字节,增加的4字节,

最高字节(Byte 0) 固定为B#16#10(S7标志),

第二字节(Byte 1) 为ANY指针所指向区域的数据类型,

而接下来的2字节(BYTE 2, 3) 组合为一个INT,为ANY指针所指定区域的长度,称为重复系数(Repetition factor) 。

其余6字节作用与POINTER类型相同。

BYTE4~BYTE5存储数据块号(或者0),

BYTE6存储存储区域类型,

BYTE7~BYTE9存储具体地址。

格式如下

数据类型含义为:

其中数据类型含义为:数据类型代码

- ANY数据类型用于表达参数类型:

ANY数据类型可以用于表达类似于FC1、FB1、T100等参数类型。

当用于表达参数类型时,重复系数=1,字节4、5和7将始终为0,字节8和9用于表达定时器、计数器或块的编号。

最高字节(Byte 0) 固定为B#16#10(S7标志),

第二字节(Byte 1) 为ANY指针所指向区域的数据类型,

而接下来的2字节(BYTE 2, 3) 组合为一个INT,为ANY指针所指定区域的长度,称为重复系数(Repetition factor) 。

其余6字节作用与POINTER类型相同。

BYTE4~BYTE5存储数据块号(或者0),

BYTE6存储存储区域类型,

BYTE7~BYTE9存储具体地址。

例:假如MY_ANY为ANY数据类型,当MY_ANY=FC1时,ANY数据类型构成如下所示

BYTE0  BYTE1  BYTE2  BYTE3  BYTE4  BYTE5  BYTE6  BYTE7  BYTE8  BYTE9

16#10H 16#18  16#0   16#1   16#0   16#0   16#0   16#0   16#0   16#1

例:假如MY_ANY为ANY数据类型,当MY_ANY=T1时,ANY数据类型构成如下所示

BYTE0  BYTE1  BYTE2  BYTE3  BYTE4  BYTE5  BYTE6  BYTE7  BYTE8  BYTE9

16#10H 16#1D  16#0   16#1   16#0   16#0   16#0   16#0   16#0  16#1

- ANY数据类型用于表达数据类型:

ANY数据类型可以用于表达类似于P#DB1.DBX1.0 BYTE10等数据类型。当ANY数据类型用于表达数据类型时,ANY数据类型包括10个字节

BYTE0必须为16#10(S7标志),

BYTE1为数据类型,

BYTE2~BYTE3为重复系数(即参数包括多少个字节、字、双字等),

BYTE4~BYTE5为数据块号(或者0),

BYTE6~BYTE9为存储具体地址。

例:假如MY_ANY为ANY数据类型,

当MY_ANY=P#DB1.DBX1.0 BYTE 10时,ANY 数据类型构成如下所示

BYTE0  BYTE1  BYTE2  BYTE3  BYTE4  BYTE5  BYTE6  BYTE7  BYTE8  BYTE9

16#10H 16#02  16#0   16#A   16#0   16#1   16#84  16#0   16#0   16#8

例:当MW0=2时,复制DB1.DBX0.0 BYTE20到DB2.DBX1.0 BYTE20

当MW0=3时,复制DB1.DBX0.0 BYTE20到DB3.DBX1.0 BYTE20

当MW0=4时,复制DB1.DBX0.0 BYTE20到DB4.DBX1.0 BYTE20

L P##ANY_TEMP0

LAR1

L W#16#1002 //写S7标志16#10,及BYTE类型02

T W[AR1,P#0.0] //至ANY的BYTE0及BYTE1

L 20 //BYTE个数为20个

T W[AR1,P#2.0] //写至ANY的BYTE2及BYTE3

CMP2:L MW0

L 2

==I

JCN CMP3 //如不等于2,则跳至下个比较

L MW0 //DB号为2

T W[AR1,P#4.0] //写至ANY的BYTE4及BYTE5 JU BLMV //跳至块移动操作

CMP3:L MW0

L 3

==I

JCN CMP4 //如不等于3,则跳至下个比较

L MW0 //DB号为3

T W[AR1,P#4.0] //写至ANY的BYTE4及BYTE5 JU BLMV //跳至块移动操作

CMP4:L MW0

L 4

==I

JCN END1 //如不等于4,则跳至下个比较

L MW0 //DB号为4

T W[AR1,P#4.0] //写至ANY的BYTE4及BYTE5 BLMV:L DW#16#84000008 //目的地址为数据块的BYTE1 T D[AR1,P#6.0] //写至ANY的BYTE6,7,8,9

CALL “BLKMOV”//进行块移动操作SFC21

SRCBLK:=P#DB1.DBX0.0 BYTE20

RET_VAL:=MW0

DSTBLK:=#ANY_TEMP0

END1:NOP0