鲨鱼钳主要参数：
鲨鱼钳安全工作负载：        2000KN
鲨鱼钳最大工作高度：        600mm

适用缆绳/锚链尺寸：         50mm–102mm
全冲程时间：                不大于10秒 ≤10s
拖销安全工作负载：          800KN

拖销最大工作高度：          ～800mm

全冲程时间：                ≤8s
电液控制系统参数

电机泵组型式：              双电机泵组，一主一备，互为备用

电机功率：                  22kw

电机转速：                  1470rpm

电机工作制：                S1

绝缘等级：                  F

防护等级：                  IP44

空间加热器功率：            300W

液压泵流量：                42ml/r

液压系统工作压力：          18MPa

溢流阀设定压力：            22MPa

蓄能器数量：                2

蓄能器流量：                20L

鲨鱼钳控制系统需求分析：
鲨鱼钳电控系统由驾驶室控制面板、从站控制箱、中控箱、机旁控制箱、便携式控制器、绞盘控制器等组成。

鲨鱼钳和挡销可以在驾驶室操作面板和机旁进行操作，同时可以通过一根20多米长的遥控电缆带连接的一个便携式操纵盒进行远距离操纵。控制的优先顺序是机旁控制箱（中控箱，即主电气箱）控制级最高，驾驶室控制面板其次，便携式操纵盒遥控控制最后。
电控系统可以进行液压泵组的起停，鲨鱼钳的升降、左右挡销的升降、顶销的升降等动作，以及电机的加热驱潮，驾驶室操作面板和中控箱上同时带报警点，包含电机过载、油温高、滤器堵塞、油液位低、油压高、水位高报警点,便携式操纵盒上带有综合报警点。主站的PLC扩展模块输出中控箱上的所有报警点和便携式操纵盒上的综合报警点，从站的PLC扩展模块输出驾驶室控制面板上的所有报警点。
电控系统可实现鲨鱼钳和挡销箱的自动疏排水功能，当水位高于设定值时，水位高限位触发动作，驾驶室操作面板上和中控箱上水位高警告灯点亮，自动启动排水泵，将箱体内积水排出，可做运行一段时间后或触发低水位信号后排水泵运行停止。

应急/快速释放电源是指控制系统由两路电源供电，当主电源失电时，控制系统仍然能用船舶提供DC24V供电，完成对液压泵站电磁阀组等的控制，其一路为主电源220V转换为DC24V，另一路为船上DC24V。AC380V电源，总功率为25KW。DC24V，总功率为400W。

鲨鱼钳操作部分需求分析：
通电和启动电机泵组

按下驾控面板上的电源开关到“开启”位置，系统通电，电源灯亮。按下驾控面板上的绿色带灯按钮“1#运行按钮带指示灯”或“2#运行按钮带指示灯”按钮，相应的1#或2#电机启动，相应的泵组工作。绿色带灯按钮亮灯。

电机泵组停止和切断电源

按下驾控面板上的红色按钮“1#停止按钮带指示灯”或“2#停止按钮带指示灯”，相应的1#或2#电机停止运行。

按下驾控面板上的电源开关到“停止”位置，系统断电，电源灯熄灭。

●急停操作
按下驾驶室控制面板上的“急停”按钮，或者便携式操纵盒上的“急停”按钮，系统紧急停止，所有其余操作均无响应。同时控制电箱220V电源下的SW1本地、驾驶台、遥控模式均失效，不起作用。需等待急停按钮复位恢复正常后才可进行下一步操作。

应急操作

当出现紧急情况，需要进行应急释放时，按下驾驶室控制面板上的“应急模式”按钮，或者便携式操纵盒上的“应急模式”按钮，则鲨鱼钳和挡销降至最低位置。在“应急模式”下可采用驾驶室控制面板上的“加速降下带按钮指示灯”保证鲨鱼钳和挡销快速降下到最低位置。

其它操作

调光器——旋钮，旋转调光旋钮，调节驾驶室控制面板上的灯光亮度。

蜂鸣器——系统报警时，即电机过载、滤器堵塞等任一报警灯触发后，蜂鸣器发出红光闪烁并伴有蜂鸣报警声。

消音——系统报警时，按下消音按钮，停止发出蜂鸣报警声。

故障与报警（驾驶室控制面板和中控箱上）
电机过载——液压泵组电机过载

油温度高——液压系统油温高

滤器堵塞——回油滤器堵塞

油液位低——液压泵站油箱油位低于设定最低油位值

油压力高——泵出口压力过高

水位高——鲨鱼钳和挡销底部壳体液位过高

鲨鱼钳操作

扳动驾驶室控制面板上的左舷鲨鱼钳或右舷鲨鱼钳的操作开关，往左扳，鲨鱼钳升起，往右扳，鲨鱼钳降下。或者理解为：按下驾驶室控制面板上的“中间钳升”按钮，鲨鱼钳升起，“中间钳降”按钮，鲨鱼钳降下。
挡销操作

按下驾驶室控制面板上的左舷挡销或右舷挡销的操作开关，“左挡销升”、“右挡销升”按钮，挡销升起；“左挡销降”、“右挡销降”按钮，挡销降下。

顶销操作

扳动驾驶室控制面板上的左舷挡销或右舷挡销的操作开关，往左扳，挡销升起，往右扳，挡销降下。

PLC硬件配置：

西门子PLC主站（控制电箱1内，在轮机舱）
主站中央处理器模组S7-200 smart  CPU st30   DI：18个点   DQ：12个点
输入点主要是机旁主电气箱（中控箱）开关输入信号和绞盘机控制器电机启停信号；输出点主要是便携式控制器指示灯信号和绞盘机控制器指示灯信号。

数字输出模组EM QR16  DQ：16个（继电器）输出点
输出点主要是液压泵站电磁阀组控制输出信号和控制电箱1箱门上的报警指示灯信号。

数字输入/输出模组 EM DR16    DI：8输入个点   DO：8个输出点
输入点主要是便携式操纵盒上的按钮开关信号；输出点分布在主电气箱、集水箱、泵运行计时装置和船上监测报警系统（由便携式控制器上综合报警控制输出）

模拟输入模组 EM AE08

模拟输入信号主要是液压油箱上的油传感器、油液位传感器和油温传感器信号，还有集水箱中的水位传感器信号。

西门子PLC从站（控制电箱2内，在驾驶室，离控制面板较近）

从站中央处理器模组S7-200 smart  CPU st30（代替图纸中st20）DI：18个点   DQ：12个点
输入点主要是驾驶室控制面板按钮开关信号；输出点主要是驾驶室控制面板指示灯信号。
数字输入/输出模组 EM DR16    DI：8输入个点   DO：8个输出点
输入点主要是驾驶室控制面板控制开关信号；输出点主要是驾驶室控制面板系统报警指示灯信号。

西门子主站和从站PLC采用带屏蔽层的485通讯线/PPI协议
