K型热电偶相同温度与电压关系实验

- 实验目的

验证干燥机设置同一温度时（120），热电偶电压大小是否一致。

- 实验要求

在相同的温度环境下，保证冷端补偿环境温度一致，在干燥机温度为120度时，用万用表测试此时的热电偶两端电压大小。

- 实验步骤

把万用表打到0-200mv档，打开控制柜，把表头接触热电偶正负两端，待电压稳定下来并记录。

- 测试数据

| 机型 | 设备 | 温度(℃) | 电压（mv） |
| --- | --- | --- | --- |
| TAT-800GE | 1号机 | 120 | 2.4 |
| TAT-800GE | 2号机 | 120 | 2.3 |
| TDF-50 | 3号机 | 120 | 2.3 |
| TDF-50 | 5号机 | 120 | 2.3 |
| TDF-50 | 6号机 | 120 | 3 |
| TAD-60-25-1 | 7号机 | 120 | 2.3 |
| TDF-50 | 8号机 | 120 | 2.2 |
| TDF-50 | 9号机 | 120 | 2.2 |
| TAT-800GE | 15号机 | 120 | 1.9 |
| TAT-800GE | 21号机 | 120 | 2.9 |

- 结论

1.6，15，21号机测试结果与其它机差异比较大，考虑热电偶是否受损，导致电压和温度不成线性关系。

2.1,2,3,5,7,8,9号机电压稳定在2.3mv左右，存在±0.1mv差异，且机型各不相同，可以排除不同机型冷端补偿差异不大。

3.环境温度不同时，冷端补偿电动势不同，在干燥机设置相同的温度时，热电偶两端电压大小不一致。