- 设置IP

- 设置PLC IP

本例使用X127作为PLC的通信接口，在硬件配置界面双击CP 840D sl。

点击属性，设置IP地址：192.168.215.1，子网掩码：255.255.255.0，新建默认名称为Ethernet(1)的连接。

- 设置PC端IP为192.168.215.2。

- 组态网络

- 硬件配置工具栏选择“选项”——“组态网络”。

- 右键单击CPU 317F-3 PN/DP，插入新连接。

- 设置连接。弹出的对话框选择TCP连接。

标识号，名称默认，因为是将PLC作为服务端，所以激活连接的建立不用勾选。

地址栏本地IP地址：192.168.215.1，端口地址：2000

远程地址不用设置，如果设置了固定的远程IP地址和端口地址会导致连接不上。

设置完成后，单击CPU 317F-3 PN/DP，下方会显示已建立的连接。

编译并下载组态。

- 测试连接。打开TCP&UDP测试工具，客户端模式创建连接。目标IP：192.168.215.1，端口：2000，本机端口随机。

点击连接，绿色箭头标识连接已建立。

NetPro窗口，选择“PLC”——“激活连接状态”，发现下方显示连接状态已建立，表示配置正确，成功建立了连接。

- 创建PLC程序。840Dsl有专门的功能块用于以太网通讯。

FC1005：AG_SEND - 将数据传输至以太网 CP

FC1006：AG_RECV - 从以太网 CP 接收数据

以上功能块接近 “SIMATIC_NET_CP”库中的功能块 FC5和FC6。FC5和FC6是否可用，我没有做测试。

- 创建DB12用于发送数据。这里发送数据是通过FB2功能读取的机床MCS坐标，分别是X/Y/Z/A/B/C六轴的坐标值。

- 创建DB13用于接收数据：

- 从以下网址可以下载到使用FC5和FC6通讯的样例程序：

https://support.industry.siemens.com/cs/document/17853532/%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BD%BF%E7%94%A8%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%9D%97fc5%E5%92%8Cfc6%E7%BC%96%E7%A8%8B%EF%BC%9F?dti=0&lc=zh-CN

将其中的FC5和FC6替换为FC1005和FC1006

这里有两点需要特别注意：

- 参数LADDR的值为固定的W#16#8110。

- 数据发送和接收的地址范围一定要小于DB块的地址。比如DB12的地址范围为DB12.DBX0.0~DB12.DBX32.0，设置地址参数的时候指针地址设置为P#DB12.DBX0.0 BYTE 32就会导致连接不上，而设置为P#DB12.DBX0.0 BYTE 30就没有问题，这点我没有想明白。

- 下载所有的FB/FC/DB块。

- 建立变量表监视发送和接收数据。测试工具接收到的数据为浮点数的16进制表示。

- 使用C++的SOCKET编程，创建一个控制台应用程序，与PLC成功连接后，就可以在电脑上实时监控机床各轴的的坐标，与机床界面显示一致：

编程的时候同样要注意不同数据类型的转换。本来想设计一个窗口应用程序，效果更直观，但我是刚接触自动化，C++编程也基本一窍不通，尝试了一番后发现有些吃力，就只能到这一步了。。。

- 总结。

通过和代理商聊天得知，西门子有专门的OPC UA选件，可以实现对机床状态的实时监控。我觉得这种方式适用于不想花钱买授权，同时具备编写类似监控软件能力的公司去实现一些监控项目。