回复:关于BR与RLO~
BR仅仅是一个系统位，没啥特殊的。当你用梯型图编程的时候，系统会自动管理BR位。 而当你用STL编程的时候，并且如果你想知道在一段即有“字”操作，又有“位”操作的程序段中，“字”操作是否正常？ 这时你可以借助管理BR位检测出来！ 因为S7-200和S7-300里对于“字”的操作是不同的，前者要依赖于RLO状态，而后者不论RLO状态如何，L和T都会执行，比如：
LD   I1.1
MOVW  2,VW0 
以上为200系统，那么只有当I1.1为1时，下面的MOVE指令才会执行！

而对于300的系统
A    I1.1
L    2
T    DB1.DBW0   
不论I1.1的状态如何，系统都会把2赋值给DB1.DBW0. 若想达到和S7-200同样的效果，则需要用跳转指令，比如指令JNB（当RLO为0时进行跳转，且不管RLO的状态如何，都会把RLO赋值给BR位），那么你可能会想如下操作:
A   I1.1
JNB  _001
L   2
T   DB1.DBW0
_001:NOP 0
以上程序也是仅当I1.1为1时，系统会把2赋值给DB1.DBW0  。  可是光有这些还是不够的。 因为系统不是万能的，它也有出错的时候！ 意思是即使你I1.1=1了，系统执行了那条赋值指令了，可是系统在执行赋值指令的时候出错了呢？ 这是有可能的！  若你想检测那条赋值指令（即，关于“字”的操作）是否正确执行了？这时你就需要管理BR位了！ 如下
A   I1.1
JNB  _001
L   2
T   DB1.DBW0
SET        //若以上的赋值操作正确执行了，系统才会往下执行（PLC是从上往下扫描的,这时强制RLO=1
SAVE      //把RLO赋值给BR，即BR=1
CLR        //清除掉RLO，即RLO=0 （因为上面的SET强制为1，这时要清零）
_001:NOP 0
A      BR    //仅当I1.1为1时，赋值指令才会执行，同是仅当赋值指令正确执行了，BR位才会为1  !!!
=      Q0.0
再反过来如果你熟悉S7-200的话，知道它的字操作后面有个ENO吗？ 就是这个能流表达了和BR同样的意义。


